## ESERCIZIO DI APPLICAZIONE DI MODELLI DI QUALITA’ DELL’ARIA A SCALA LOCALE - Descrizione generale del data set e dei file di input distribuiti a cura del Centro Tematico Nazionale Atmosfera Clima ed Emissioni in Aria

Nota: La distribuzione del dataset avviene con l’unico onere  per i soggetti aderenti di restituzione alla Segreteria CTN-ACE  delle  informazioni contenute nella scheda di adesione nel rispetto delle  date indicate nello stesso..

Il  CTN-ACE lascia ai soggetti aderenti all’esercizio  facoltà di utilizzo dei risultati delle simulazioni a fini di pubblicazione scientifica, purchè venga esplicitato che tali risultati sono stati ottenuti all’interno di un esercizio di interconfronto promosso dal CTN-ACE stesso.

Descrizione generale:

- Inquinanti considerati: NOx, CO

- Periodo di simulazione: 01.01.1999 – 31.12.1999

- Si ricorda che l’anno 1999 comincia di venerdì

- Dimensioni orizzontali del dominio di calcolo : 12x12 km²

- Coordinate UTM dell’origine del dominio di calcolo : est 589555, nord 5037406

- Sorgenti considerate:

  - Puntuali: 6 per NOx, 2 per CO

  - Lineari: 948 archi stradali

- Recettori:

  - 1 recettore discreto nel punto di coordinate UTM:

Est =  595550, Nord= 5043876

Nota: si lascia facoltà al soggetto che effettua la simulazione di scegliere le condizioni che ritiene più opportune in funzione delle opzioni del singolo codice (es: passo griglia, coefficienti di dispersione, modalità di trattazione delle calme di vento ecc.)

File di input meteorologico

L'invio comprende 3 files, tutti in formato ASCII con campi di ampiezza fissa, facilmente leggibili con fogli elettronici (excel, …) e linguaggi di programmazione (Fortran…).

1) File fisiografico (meteo_fisiog.txt):

Contiene, per ciascuno dei punti richiesti, i valori (costanti nel tempo) usati da Calmet di: rugosità, albedo, Soil heat flux constant, orografia, bowen ratio, leaf area index, uso del suolo.

2) File statistico (meteo_stat.txt)

2 righe di intestazione:

- configurazione del modello utilizzata (codice SMR)

- livello (in metri rispetto alla superficie) dei parametri

Per ciascuno dei punti richiesti, segue un gruppo di 9 record:

- riga vuota

- coordinate (geografiche, in gradi e decimi) del punto della griglia Calmet utilizzato

- nome dei parametri (vedi tabella)

- statistiche sui dati: massimo, minimo, media, deviazione standard, numero di dati validi, numero di dati richiesti

3) File dei dati (meteo.dat):

6 righe di intestazione:

- coordinate (geografiche, in gradi e decimi) del punto della griglia Calmet utilizzato

- riga vuota

- configurazione del modello utilizzata (codice SMR)

- livello (in metri rispetto alla superficie) dei parametri

- riga vuota

- nome dei parametri (vedi tabella)

Segue un record per ogni ora. Lista dei campi:

- giorno

- mese

- anno

- ora (GMT)

- scadenza di previsione (sempre 0 per calmet)

- valori (dato mancante = -9999; unità di misura e convenzioni come da tabella 1)

Tabella 1: Parametri dell'output di Calmet disponibili

| Parametro | Abbreviazione | Unità di misura |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | Temp | °K |
| Direzione vento | Dir-wind | Gradi * |
| Modulo vento | Mod-wind | m/s |
| Velocità verticale | W-vind | m/s |
| Classe di stabilità | Stab.cl | 1-6 ** |
| Friction velocity | Ustar | m/s |
| Altezza di rimescolamento | Mixing-H | m |
| Lungh. di Monin-Obukov | Monin-Ob | m |
| Convective velocitiy scale | Wstar | m/s |
| Radiazione visibile netta | SW_Budg | W/m2 *** |
| Radiazione infrarossa netta | LW_Budg | W/m2 *** |
| Flusso di calore sensibile | SHF | W/m2 |
| Flusso di calore latente | SHF | W/m2 |
| Copertura nuvolosa | Cl.fract | 0-1 |

* Direzione di provenienza, a partire da Nord in senso orario.

** Il valore 1 corrisponde alla classe "A",  2 alla classe "B" e così via.

*** La radiazione netta (visibile o infrarossa) corrisponde alla differenza tra radiazione incidente e radiazione emessa (è positiva se la superficie si riscalda)

Nota:

Nelle aree urbane di notte Calmet assume che le condizioni siano sempre stabili: flussi di calore e radiazioni sono sempre 0, mentre la lungh. di Monin-Obukov è fissata al valore fittizio -1000.

Il file di input emissivo

Descrizione files allegati:

- Per le sorgenti puntuali

Sorg_puntuali.xls: contiene le coordinate UTM dei camini e le loro caratteristiche

Formato: identificativo della sorgente, coordinate est e nord, rateo di emissione, altezza del camino, diametro, portata, velocità e temperatura.

- Per le sorgenti lineari (archi stradali)

Coordinate nodi.txt  : contiene le coordinate UTM dei nodi e la loro quota, nel formato:

N. nodo    Coord. EST (m)       Coord. NORD (m)    Altezza s.l.m. (m)

Archi BS.txt: file con definizione geografica degli archi, nel formato:

N.arco   N. 1° nodo    N. 2° nodo

(i due nodi definiscono gli estremi dell’arco, definito come un segmento di retta, e i numeri dei nodi fanno riferimento all’elenco contenuto nel file Coordinate nodi.txt )

Files contenenti le emissioni per le sorgenti lineari.

Formato:  numero identificativo dell’arco,  emissioni totali,  24 valori orari dalle 0.00 alle 23.00 descriventi il profilo giornaliero delle emissioni.

Le emissioni sono riportate in 72 files per i due inquinanti per i tre tipi di giorno (lavorativo, prefestivo, festivo) e per i dodici mesi (*). I nomi dei files sono costruiti come segue:

Inq_mese_tipo  giorno.xls

Dove:

inq = co oppure nox

tipo giorno =    L - giorno lavorativo

PF - giorno prefestivo

F - festivo

(*) Le emissioni riportate, per comodità su base mensile hanno una variabilità stagionale:

Inverno (gennaio, febbraio, marzo)

Primavera (aprile, maggio, giugno)

Estate (luglio, agosto, settembre)

Autunno (ottobre, novembre, dicembre)